Утверждены решением Собрания

представителей муниципального

образования Веневский район

от  __________  № __________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЕНЕВ

ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

- Г. Венев

- 2017

- Содержание

| - Глава 1. Общие положения |  | - 3 |
| --- | --- | --- |
| - Глава 2. Состав местных нормативов градостроительного проектирования |  | - 4 |
| - Часть I. Расчетные показатели минимально допустимого уровня объектов местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района (расчетные показатели) |  | - 6 |
| - Глава 3. Расчетные показатели объектов местного значения в сфере образования |  | - 6 |
| - Глава 4. Расчетные показатели объектов местного значения в сфере здравоохранения |  | - 11 |
| - Глава 5. Расчетные показатели объектов местного значения в сфере физической культуры и массового спорта |  | - 14 |
| - Глава 6. Расчетные показатели объектов местного значения в сфере обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов |  | - 17 |
| - Глава 7. Расчетные показатели объектов местного значения, относящихся к сфере охраны окружающей среды и природопользования |  | - 19 |
| - Глава 8. Расчетные показатели объектов местного значения в сфере инженерной подготовки и защиты территории, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  | - 23 |
| - Глава 9. Расчетные показатели объектов местного значения иных сфер деятельности в связи с решением вопросов местного значения муниципального образования город Венев Веневского района |  | - 26 |
| - Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района |  | - 28 |
| - Глава 10. Обоснование расчетных показателей |  | - 28 |
| - Часть III. Правила и область применения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района |  | - 29 |
| - Глава 11. Правила применения |  | - 29 |
| - Глава 12. Область применения |  | - 30 |
| - Приложение 1. Основные понятия и термины |  | - 34 |
| - Приложение 2. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, применяемых для обоснования расчетных показателей при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района |  | - 41 |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЕНЕВ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

- Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Местные нормативы градостроительного проектирования  муниципального образования город Венев Веневского района подготовлены на основании пункта 2 части 2 статьи 8,  части 3 статьи 29.2, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Веневский район.

1.2 Местные нормативы градостроительного проектирования  муниципального образования город Венев Веневского района (далее - местные нормативы) содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района.

1.3. Местные нормативы входят в систему нормирования объектов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района совместно с техническими регламентами, утверждаемыми федеральными и региональными органами исполнительной власти,  региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области, местными нормативами градостроительного проектирования, градостроительными регламентами, установленными в составе Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав муниципального образования город Венев Веневского района.

1.4. Местные нормативы  разрабатываются и применяются для размещения объектов местного значения, подлежащих отображению на Схеме территориального планирования муниципального образования город Венев Веневского района, относящихся к сферам, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом:

- федерального и областного законодательства, федеральных и областных нормативных правовых актов, норм и правил, технических регламентов, действующих в сфере градостроительной деятельности;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области;

- основных положений Схемы территориального планирования муниципального образования Веневский район;

- основных положений генеральных планов, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий  муниципального образования город Венев Веневского района;

- социально-демографического  состава и плотности населения муниципального образования город Венев Веневского района;

- планов и программ  комплексного социально-экономического развития  муниципального образования город Венев Веневского района;

- предложений органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район и заинтересованных лиц.

Глава 2. СОСТАВ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Местные нормативы включают:

1) основную часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района (далее – расчётные показатели);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

2.2. Структура местных нормативов градостроительного проектирования состоит из разделов (глав), каждый из которых, в зависимости от объектов нормирования, формирует комплекс взаимосвязанных расчетных показателей, объединяемых единством их цели и задач, и содержит:

1) общие положения с указанием области применения нормативов, сферы их действия и общие для объектов местного значения, указанных в разделах, нормативные положения;

2) минимальные расчетные показатели обеспечения населения муниципального образования город Венев Веневского района объектами местного значения в соответствующей сфере нормирования;

3) максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района.

2.3. Местные нормативы поселения формируются как открытая система расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относящихся к следующим областям (сферам):

1) электро- и газоснабжение поселений;

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района;

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и массовый спорт;

6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района, в пределах переданных государственных полномочий, в соответствии с федеральными законами, законами Тульской области, Уставом муниципального образования Веневский район и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Веневский район.

2.4. Местные нормативы могут устанавливаться для иных объектов местного значения иных областей, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования город Венев Веневского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.5. Виды объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района, устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Тульской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Веневский район.

- Часть I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЕНЕВ

- ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

(ДАЛЕЕ – РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

- Глава 3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. К объектам образования местного значения муниципального образования город Венев Веневского района относятся объекты, в которых (на территории которых) размещаются создаваемые органами местного самоуправления муниципального образования Веневский район:

1) муниципальные образовательные организации и их обособленные подразделения, включая:

- дошкольные образовательные организации (учреждения);

- общеобразовательные организации (учреждения) начального общего, основного общего,

- среднего общего образования;

- организации (учреждения) дополнительного образования;

2) муниципальные организации, осуществляющие обучение.

3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения и максимальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района определяются по таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1. | ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |
| 1.1.1. | Уровень обеспеченности (место) | 95% охват детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет (скорректированный на численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в школе) Норматив: |  |
|  |  | Городские населённые пункты | 50 мест на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населённые пункты | 50 мест на 1 тыс. человек населения |
| 1.1.2. | Размер земельного участка (м2/место) | При вместимости организации: |  |
|  |  | для отдельно стоящего здания при вместимости до 100 мест | 40 м2 на 1 место |
|  |  | свыше 100 мест | 35 м2 на 1 место |
|  |  | для встроенного здания при вместимости более 100 мест | 29 м2 на 1 место |
|  |  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20% |  |
|  |  | Размер групповой площадки: |  |
|  |  | для детей ясельного возраста | 7,5 м2 на 1 место |
|  |  | для детей дошкольного возраста | 9,0 м2 на 1 место |
| 1.1.3. | Вместимость вновь строящихся зданий (место) | Для отдельно стоящих зданий | не более 350 мест |
|  |  | Для пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома | не более 150 мест |
|  |  | Для сельских населенных пунктов | не более 140 мест |
| 1.1.4. | Этажность зданий | Не более 2-х этажей |  |
| - 1.2. | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |
| 1.2.1. | Уровень обеспеченности (учащийся) | 100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет (1-9 классы); До 75% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием при обучении в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену): |  |
|  |  | Городские населённые пункты | 110 учащихся на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населённые пункты | 112 учащихся на 1 тыс. человек населения |
| 1.2.2. | Размер земельного участка (м2/учащийся) | При вместимости организации: |  |
|  |  | от 40 до 400 учащихся | 50 м2 на 1 учащегося |
|  |  | от 400 до 500 учащихся | 60 м2 на 1 учащегося |
|  |  | от 500 до 600 учащихся | 50 м2 на 1 учащегося |
|  |  | от 600 до 800 учащихся | 40 м2 на 1 учащегося |
|  |  | от 800 до 1100 учащихся | 33 м2 на 1 учащегося |
|  |  | В условиях реконструкции размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% |  |
| 1.2.3. | Вместимость вновь строящихся зданий (учащийся) | В городских населённых пунктах | не более 1000 учащихся |
|  |  | В сельских населённых пунктах: |  |
|  |  | Для начальных школ I ступени (1-4 классы) | не более 80 учащихся |
|  |  | Для основных школ I-II ступени (1-9 классы) | не более 250 учащихся |
|  |  | Для средних (полных) школ I-III ступени (1-11 классы) | не более 500 учащихся |
|  |  | наряду со школами с нормативной наполняемостью 25 учащихся, используются здания школ с уменьшенной наполняемостью классов, в том числе малокомплектные |  |
| 1.2.4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%) | 15% |  |
| 1.2.5. | Этажность зданий | Не более 3-х этажей |  |
| - 1.3. | ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ |  |  |
| 1.3.1 | Уровень обеспеченности (мест на 1 тыс. чел.) | 22 места на 1 тыс. человек населения |  |
|  |  | в т.ч.: школы искусств | 13 |
|  |  | детские, юношеские спортивные школы (секции) | 15 |
|  |  | межшкольные учебно-производственные комбинаты | 9 |
|  |  | образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования для городских населённых пунктов | 40 |
| 1.3.2. | Вместимость вновь строящихся зданий (учащийся) | школы искусств | 180 учащихся |
|  |  | детские, юношеские спортивные школы | по заданию на проектирование |
|  |  | межшкольные учебно-производственные комбинаты | по заданию на проектирование |
|  |  | образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования для городских населённых пунктов | по заданию на проектирование |
| - 1.4. | ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ |  |  |
| 1.4.1. | Уровень обеспеченности (место) | 15% от общей численности детей школьного возраста; 5,5 мест на 1 тыс. человек населения при организации 3-х смен в летний период |  |
| 1.4.2. | Размер земельного участка (м2/место) | 150 - 200 |  |
| - 1.5. | РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 1.5.1. | Дошкольные образовательные организации | Пешеходная доступность (м): |  |
|  |  | для застройки средней этажности (3-5 этажей) | 300 |
|  |  | для малоэтажной застройки (1-3 этажа) | 500 |
|  |  | для сельских населенных пунктов | 500 |
|  |  | Транспортная доступность (мин.): | 15 |
|  |  | Указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа (языковые, математические, спортивные и т.п.) |  |
| 1.5.2. | Общеобразовательные организации | Пешеходная доступность ( м): |  |
|  |  | В городских населённых пунктах: |  |
|  |  | для застройки средней этажности (в т.ч. для учащихся I ступени) | 500 (500) |
|  |  | для малоэтажной застройки (в т.ч. для учащихся I ступени) | 750 (500) |
|  |  | В сельских населенных пунктов (в т.ч. для учащихся I ступени) | 4000 (2000) |
|  |  | Транспортная доступность (мин.): |  |
|  |  | В городских населённых пунктах (в т.ч. для учащихся I ступени) | 50 (15) |
|  |  | В сельских населенных пунктах (в т.ч. для учащихся I ступени) | 30 (15) |
|  |  | Указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные образовательные и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.) |  |
|  |  | Предельный (максимальный) подход учащихся к месту сбора на остановке не более (м) | 500 |
| 1.5.3. | Организации дополнительного образования детей | Пешеходная доступность (м): |  |
|  |  | для застройки средней этажности | 500 |
|  |  | для малоэтажной застройки | 1000 |
|  |  | для сельских населенных пунктов - рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций |  |
| 1.5.4. | Загородные детские оздоровительные лагеря | Не нормируется |  |

3.3. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 5 км.

3.4. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

3.5. Максимальная пешеходная доступность (пешеходный подход) учащихся к месту сбора на остановке должна быть обеспечена на расстоянии не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

3.6. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости образовательного учреждения.

- Глава 4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4.1. К объектам местного значения в сфере здравоохранения муниципального образования город Венев Веневского района относятся  объекты, в которых (на территории которых) размещаются подведомственные органам местного самоуправления муниципального образования Веневский район:

1) медицинские организации и их обособленные подразделения:

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- стационары для детей и взрослых;

- станции (подстанции) скорой медицинской помощи.

2) фармацевтические организации и их обособленные подразделения:
- аптеки и аптечные пункты;

3) раздаточные пункты детского питания.

4.2. Расчетные показатели минимального обеспечения объектами здравоохранения местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения    муниципального образования город Венев Веневского района следует  принимать  в  соответствии  с  таблицей 2.

- Таблица 2

| № п/п | Наименование расчетного показателя, единица измерения |  | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | АМБУЛАТОРНО – ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиники и амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Уровень обеспеченности (посещений в смену на 1 тыс. чел.) |  | Городские населённые пункты |  |  | 30 |
|  | Уровень обеспеченности ФАП (объект) |  | Для сельских населенных пунктов с численностью населения: от 30 до 300 человек при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций более 6 км |  |  | 1 |
|  |  |  | от 300 до 700 человек при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций более 4 км |  |  | 1 |
|  |  |  | более 700 человек при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций более 2 км |  |  | 1 |
|  |  |  | ФАП следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек. ФАП может размещаться в составе общей врачебной практики в малых городских и сельских населённых пунктах. |  |  |  |
| 2.1.2. | Размер земельного участка (га на 100 посещений в смену) |  | Поликлиники, амбулатории | 0,3 |  |  |
|  |  |  | ФАП | 0,2 |  |  |
| 2.1.3. | Мощность объекта (посещений в смену) |  | По заданию на проектирование |  |  |  |
|  |  |  | При мощности до 100 посещений в смену при наличии отдельного входа разрешается размещение в жилых и общественных зданиях (за исключением организаций, оказывающих помощь инфекционным, в том числе туберкулезным больным) |  |  |  |
| - 2.2. | МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |
|  | Стационары для взрослых и детей |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Уровень обеспеченности (коек на 1 тыс. нас.) |  | Городские населённые пункты |  | 7,0 |  |
|  |  |  | Дома (больницы) сестринского ухода |  | 1,8 |  |
| 2.2.2. | Мощность объекта (коек) |  | По заданию на проектирование |  |  |  |
| 2.2.3. | Размер земельного участка (м2 на 1 койку) |  | При установленной мощности (коек): |  |  |  |
|  |  |  | До 50 |  | 150 |  |
|  |  |  | 50-100 |  | 150-100 |  |
|  |  |  | 100 – 200 |  | 100-80 |  |
|  |  |  | 200 – 400 |  | 80-75 |  |
|  |  |  | На одну детскую койку следует принимать норму стационара для взрослых с коэффициентом 1,5 |  |  |  |
| - 2.3. | ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |  |  |  |  |  |
|  | Станции (подстанции) скорой помощи |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уровень обеспеченности (автомобиль) |  | Городские населённые пункты |  | 1 автомобиль на 10 тыс. человек населения |  |
| 2.3.2. | Размер земельного участка (га/объект) |  | 0,2 – 0,4 га на 1 объект. Для размещения служебного транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 м2 на одно машино-место. Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов – не менее 50 м |  |  |  |
| 2.4. | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Аптеки и аптечные пункты |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Уровень обеспеченности (объект) | Городские населённые пункты |  |  |  | 1 объект на 10 тыс. нас. |
| 2.4.2. | Размер земельного участка (га/объект) | 0,2 га или встроенные |  |  |  |  |
| 2.5. | РАЗДАТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности (м2 общей площади на 1 тыс. чел.) | Городские населённые пункты |  |  |  | 10,0 |
| - 2.6. | РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. ФАП |  | Пешеходная доступность (м) |  | 1000 |  |
|  |  |  | Транспортная доступность (мин.) |  | 30 |  |
| 2.6.2. | Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях |  | Территориальная доступность |  | Не нормируется |  |
| 2.6.3. | Организации скорой медицинской помощи |  | Транспортная доступность на спец. автомобиле (мин.): Городские населённые пункты |  | 20 |  |
| 2.6.4 | Фармацевтические организации (аптеки и аптечные пункты) |  | Пешеходная доступность (м) |  | 800 |  |
|  |  |  | Транспортная доступность в сельских населённых пунктах (мин.) |  | 30 |  |
| 2.6.5 | Раздаточные пункты детского питания |  | Пешеходная доступность (м) |  | 1000 |  |

- Глава 5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

5.1. К объектам местного значения в сфере физической культуры и массового спорта муниципального образования город Венев Веневского района относятся объекты, в которых (или на территории которых), размещаются подведомственные органам местного самоуправления муниципального образования город Венев Веневского района организации в ведении (использовании) которых находятся  объекты недвижимого имущества и комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и  (или) спортивных мероприятий (в том числе спортивные сооружения), находящиеся на территории муниципального образования город Венев Веневского района и не относящиеся к объектам федерального значения и объектам регионального значения, в том числе:

1) плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра);

2) спортивные залы;

3) плавательные бассейны;

4)  организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы);

5)  лыжные базы и иные спортивные сооружения.

5.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта для населения муниципального образования город Венев Веневского района следует принимать в значениях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.1. | СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ |  |  |
| 3.1.1. | Уровень обеспеченности (м2 площади пола) | Городские населённые пункты: 100 м2 на 1 тыс. чел. |  |
| 3.1.2. | Минимальные допустимые размеры объекта (м2 площади пола) | 288 (24х12) м2 площади пола |  |
| 3.1.3. | Размер земельного участка (га/объект) | 0,2 - 0,5 га на объект |  |
| - 3.2. | ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| 3.2.1. | Уровень обеспеченности (м2) | Городские населённые пункты: 500 м2 на 1 тыс. чел. |  |
| 3.2.2. | Минимальные допустимые размеры объекта (м2) | 450 (30х15) м2 |  |
| 3.2.3. | Размер земельного участка (га/объект) | 0,1 - 1,5 га на объект |  |
| - 3.3. | ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 3.3.1. | Уровень обеспеченности (посетителей) | Городские населённые пункты: 10 посетителей на 1 тыс. чел. населения |  |
| 3.3.2 | Размер земельного участка (га/объект) | По заданию на проектирование |  |
| - 3.4. | РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 3.4.1. | Спортивные залы | Объекты местного значения в населённых пунктах (пешеходная доступность), м | 1500 |
|  |  | Объекты районного значения (транспортная доступность), мин. | 30 минут |
| 3.4.2. | Плоскостные спортивные сооружения | Объекты местного значения в населённых пунктах (пешеходная доступность), м | 1500 м |
|  |  | Объекты районного значения (транспортная доступность, мин. | 30 минут |
| 3.4.3. | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | Пешеходная доступность, м | 500 м |

- Глава 6. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

6.1. Объектами местного значения муниципального образования город Венев Веневского района, относящимися к сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, являются объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов, которые образуются на территории муниципального образования город Венев Веневского района.

6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов для населения муниципального образования город Венев Веневского района следует принимать в значениях, указанных в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.1. | ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Размер земельного участка (га на 1 тыс. тонн отходов в год) | Наименование объекта |  | Размер земельного участка (га) |  |
|  |  | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью тыс. т в год: |  |  |  |
|  |  | до 40 |  | 0,05 |  |
|  |  | до 100 |  | 0,05 |  |
|  |  | свыше 100 |  | 0,05 |  |
|  |  | Склады компоста |  | 0,04 |  |
|  |  | Поля ассенизации, поля запахивания |  | 2,00 - 4,00 |  |
|  |  | Полигоны твердых бытовых отходов |  | 0,02 - 0,05 |  |
|  |  | Участки компостирования твердых бытовых отходов |  | 0,50 - 1,00 |  |
|  |  | Мусороперегрузочные станции |  | 0,04 |  |
|  |  | Сливные станции |  | 0,2 |  |
|  |  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,30 |  |
|  |  | Площади участка для складирования снега |  | 0,50 |  |
|  |  | Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |  |  |  |
| 4.1.2. | Размер земельного участка объекта размещения и обезвреживания отходов производства | Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов |  |  |  |
| - 4.2. | СКОТОМОГИЛЬНИКИ (БИОТЕРМИЧЕСКИЕ ЯМЫ) |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Размер земельного участка (м2) | Не менее 600 м2 |  |  |  |
| 4.2.2. | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы) | До жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) (м) |  |  | 1000 |
|  |  | До автомобильных (в зависимости от категории), железных дорог (м) |  |  | 50 - 300 |
|  |  | До скотопрогонов и пастбищ (м) |  |  | 200 |
|  |  | Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается |  |  |  |
| - 4.3. | УСТАНОВКИ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Минимальные расстояния | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) (м) |  |  | 1000 |
|  |  | Размещение установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается |  |  |  |
| 4.4. | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Территориальная доступность | Пешеходная доступность (км) | 4,5 |  |  |
|  |  | Транспортная доступность (мин.) | 30 |  |  |

6.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, полигонов для складирования снега в зависимости от дальности вывоза твердых коммунальных отходов, снега следует принимать в соответствии со значениями, указанными в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Тип объекта | Максимально допустимые уровни территориальной доступности от мест сбора отходов (снега), км |
| --- | --- |
| Объекты размещения твердых коммунальных отходов, размещаемые обособленно и в комплексе с объектами обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | 25,0 <*> |
| Объекты утилизации твердых коммунальных отходов, размещаемые обособленно от объектов обработки и размещения отходов | 10,0 |
| Полигоны для складирования снега | 1,0 - 10,0 |
| <*> На расстояниях, превышающих 25 км, возможно использование мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций |  |

- Глава 7

- РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ

К СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Объектами местного значения муниципального образования город Венев Веневского района, относящимися к сфере охраны окружающей среды и природопользования, являются:

1) особо охраняемые природные территории местного значения, создаваемые органами местного самоуправления муниципального образования город Венев Веневского района;

2) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, создаваемые органами местного самоуправления муниципального образования город Венев Веневского района.

7.2. Использование земель и объектов особо охраняемых территорий, лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального образования город Венев Веневского района осуществляется в соответствии с природоохранным федеральным законодательством, главой 17 Земельного кодекса Российской Федерации.

7.3.  При планировке и застройке территорий поселений, населённых пунктов, строительстве объектов местного значения, относящихся к сфере охраны окружающей среды, следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды, предусмотренные федеральным и областным законодательством, федеральными и региональными нормативами, техническими регламентами в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

7.4. При планировке и застройке поселений следует обеспечивать соблюдение установленных Законом "Об особо охраняемых природных территориях" режимных требований с учетом особенностей следующих категорий особо охраняемых территорий - государственных природных заповедников, в том числе биосферных, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

На прилегающих к природным заповедникам и природным  паркам местного значения земельных участках следует предусматривать охранные зоны с установленным для них режимом деятельности.

Природный заповедник местного значения полностью исключается из хозяйственного использования. На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования допускается деятельность, которая направлена на обеспечение жизнедеятельности проживающих граждан на его территории.

На территории природных парков местного значения устанавливается дифференцированный режим особой охраны на различных функциональных зонах: а) заповедная, где запрещена любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории; б) особо охраняемая, где допускается строго регулируемое посещение; в) познавательного туризма; г) рекреационная, предназначенная для отдыха и спорта. В соответствующих функциональных зонах допускается строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений и объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Запрещается строительство магистральных дорог, трубопроводов, строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национальных парков.

В природных парках могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов, где устанавливаются режимы особой охраны. Возможна организация охранных зон.

7.5. В составе округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения выделяются зоны с различным режимом охраны:

- первая зона, на территории которой запрещаются все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий;

- вторая зона, на территории которой запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению;

- третья зона, на территории которой вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

Примечания.

1. Размещение зданий и сооружений в охранных зонах (округах) заповедников и других особо охраняемых территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать их сохранности. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

2. Размещение объектов в пределах водоохранных зон регламентируется Водным кодексом Российской Федерации.

3. Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110.

7.6. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур запрещается:

по экологическим требованиям:

на землях заповедников, заказников, природных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных зон, если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий;

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения требований, приведенных в пункте 14.15 СанПиН 2.1.4.1110.

по требованиям безопасности и возможных экологических последствий:

в зонах охраны гидрометеорологических станций;

в зонах отвалов породы добывающих и перерабатывающих предприятий, в зонах возможного проявления оползней;

в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

в охранных зонах магистральных продуктопроводов.

7.7. Вокруг городских и сельских населённых пунктов (поселений), расположенных в безлесных и малолесных районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Ширину защитных лесных полос для малых городских и сельских населённых пунктов следует принимать не менее 50 м.

Леса округов санитарной охраны, леса курортов, относящиеся к лесам первой группы, должны быть использованы в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях.

Изъятие под застройку земель лесного фонда (перевод лесных земель в нелесные) допускается только в исключительных случаях в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

7.8. В территориальных границах населённых пунктов и поселений следует предусматривать формирование единого природного каркаса на базе гидрографической сети, с учетом геоморфологии и рельефа, включая: особо охраняемые природные территории, другие зоны рекреационного назначения, естественные экосистемы, сельскохозяйственные земли, зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов природного и культурного наследия; водоохранные зоны; зоны охраны источников водоснабжения), ценные леса зеленых зон (противоэрозионные, берегозащитные, почвозащитные, места обитания редких видов животных и др.). Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности следует устанавливать с учетом природоохранного законодательства, Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации.

7.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования город Венев Веневского района, относящимися к сфере охраны окружающей среды и природопользования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района принимаются равными показателям, установленным федеральными нормативными правовыми актами, региональными нормами и техническими регламентами.

- Глава 8. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ  ТЕРРИТОРИИ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

8.1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства, федеральными нормами  и техническими регламентами.

8.2. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района содержат  расчетные показатели по  обеспечению отвода поверхностных вод и защиты территорий населенных пунктов от затопления и подтопления,  содержат бланкетные (отсылочные) положения к федеральным нормативным техническим документам и региональным нормативам градостроительного проектирования в части  инженерной подготовки и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

8.3. Положения по обеспечению поверхностного водоотвода территорий населенных пунктов и поселений включают мероприятия по инженерному благоустройству, вертикальной планировке, условия по отводу поверхностных стоков с водосборной площади и очистке поверхностных стоков в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

8.4. Обеспечение инженерной подготовкой территорий производится посредством инженерной защиты населения и территорий от затопления, подтопления, оползневых и карстово-суффозионных процессов, образования эрозии и техногенных нарушений, и осуществляется на основе учета существующего и перспективного использования и прогноза изменений инженерно-геологических условий территорий поселений, входящих в состав муниципального образования город Венев Веневского района.

8.5.  Расчетные показатели  и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определяются в соответствии с нормативными требованиями,  таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5.1. | НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1.1. | Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод, должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями. |  |  |  |
| 5.1.2. | Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: - один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; - один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. |  |  |  |
| 5.1.3. | Территории жилой застройки с высоким уровнем грунтовых вод следует обеспечивать защитой от подтопления посредством: - повышения водоотводящих и дренирующих свойств рек и ручьев; - вертикальной планировки территории и организации систем поверхностного водоотвода; - применения различных типов дренажей, противофильтрационных завес; регулирования уровненного режима водных объектов. |  |  |  |
| 5.1.4. | На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории малоэтажной застройки усадебного типа и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная (дренажная) сеть. Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на величину не менее 0,5 м от отметки пола подвала. |  |  |  |
| - 5.2. | ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД С ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |
| 5.2.1. | Поверхностный водоотвод с территорий населенных пунктов следует обеспечивать посредством вертикальной планировки территории. |  |  |  |
| 5.2.2. | Применение открытых водоотводящих устройств: - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населённых пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Канализование рек и ручьев в закрытые коллекторы (за исключением устройства перепускных труб) не допускается. |  |  |  |
| 5.2.3. | Минимальная протяженность открытых и закрытых водоотводящих устройств для различных типов жилой застройки (км/км2) | Тип жилой застройки | Открытые водоотводящие устройства, км/м2 | Закрытые водоотводящие устройства, км/м2 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Среднеэтажные жилые дома секционного типа | - | 3,5 |
|  |  | Малоэтажные жилые дома секционного типа | 4,3 | - |
|  |  | Жилые дома блокированного типа | 4,3 | - |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 4,5 | - |
| 5.2.4. | Минимальное соотношение площади водонепроницаемой поверхности территории к площади жилой застройки (%) | Тип жилой застройки: |  |  |
|  |  | среднеэтажные жилые дома секционного типа |  | 40% |
|  |  | малоэтажные жилые дома секционного типа |  | 35% |
|  |  | жилые дома блокированного типа |  | 35% |
|  |  | индивидуальные жилые дома |  | 5% |
| 5.2.5. | Минимальный объем стока дождевых вод от расчетного дождя, отводимый на очистку в зависимости от типа застройки (м3) | Тип жилой застройки: |  |  |
|  |  | среднеэтажные жилые дома секционного типа |  | 15 м3 |
|  |  | малоэтажные жилые дома секционного типа |  | 15 м3 |
|  |  | жилые дома блокированного типа |  | 10 м3 |
|  |  | индивидуальные жилые дома |  | 5 м3 |
| 5.2.6. | Минимальный объем стока талых вод, отводимый с 1 га территории на очистку (м3) | Тип жилой застройки: |  |  |
|  |  | среднеэтажные жилые дома секционного типа |  | 7,50 м3 |
|  |  | малоэтажные жилые дома секционного типа |  | 9,50 м3 |
|  |  | жилые дома блокированного типа |  | 10,00 м3 |
|  |  | индивидуальные жилые дома |  | 9,50 м3 |
| - 5.3. | ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ |  |  |  |
| 5.3.1. | Места дислокации подразделений пожарной охраны | Определяются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут |  |  |
|  |  | Размещаются в зданиях пожарных депо |  |  |
| 5.3.2. | Площадь земельного участка пожарного депо (га) | Площадь земельных участков пожарного депо, состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются техническим заданием на проектирование |  |  |
| 5.3.3. | Требования к размещению пожарных депо | Должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения |  |  |
|  |  | Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров |  |  |
|  |  | Расстояние до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров |  |  |
|  |  | Должны располагаться на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров. Для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров |  |  |
|  |  | Пожарные депо, располагающиеся в кварталах среднеэтажной застройки, должны быть оснащены специальной техникой (пожарные лестницы и подъемники), обеспечивающей доступ пожарных подразделений в любую квартиру или помещение, а также на кровлю здания |  |  |
| 5.3.4. | Требования к размещению подъездов для забора воды из естественных водоемов | К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12 x 12 м. Места расположения и количество подъездов к водоёмам принимается по согласованию с органами Государственного пожарного надзора |  |  |
| - 5.4. | НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |
| 5.4.1. | Места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для использования в целях гражданской обороны или ликвидации чрезвычайных ситуаций устанавливаются органом местного самоуправления муниципального образования город Венев Веневского района |  |  |  |
| 5.4.2. | Площадь земельных участков складов для хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (га) | По заданию на проектирование |  |  |

Глава 9. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЕНЕВ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

9.1. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального образования город Венев Веневского района, относящихся к иным сферам деятельности,  размещение которых необходимо для решения вопросов местного значения муниципального образования город Венев Веневского района,  предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", применяются  для осуществления полномочий, в соответствии с расчетными показателями, установленными  в составе местных нормативов градостроительного проектирования поселений, входящих в состав муниципального образования город Венев Веневского района, для объектов местного значения, к которым относятся:

-  объекты, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город Венев Веневского района;

- объекты снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ);

- объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (в части создания условий для обеспечения поселений соответствующими услугами);

- объекты библиотечного обслуживания населения;

- организации культуры (в части создания условий для организации досуга и услугами организаций культуры);

- места массового отдыха населения (в части создания условий для массового отдыха населения);

- водные объекты (в части осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, осуществления полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам).

- объекты автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов;

- объекты муниципального жилищного фонда;

- объекты транспортной инфраструктуры (в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Венев Веневского района);

- объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Венев Веневского района;

- объекты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; объекты дополнительного образования детей (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

- объекты и территории, предназначенные для организации отдыха детей в каникулярное время;

- объекты здравоохранения (в части создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования город Венев Веневского района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи);

- объекты физической культуры и массового спорта, объекты, предназначенные для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования город Венев Веневского района (в части обеспечения условий для развития на территории муниципального образования город Венев Веневского района физической культуры и массового спорта);

- объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг, места захоронения;

- объекты, предназначенные для организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

- объекты особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Венев Веневского района;

- объекты лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

- объекты территориальной обороны и гражданской обороны, объекты защиты населения и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пр.

- Часть II.

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЕНЕВ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

Глава 10. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

10.1. Расчёт показателей в составе местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района выполнен с учетом требований федерального законодательства и нормативных технических документов.

10.2. Для обоснования расчетных показателей в составе местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района использованы следующие материалы и документы:

-  Устав муниципального образования Веневский район;

- Материалы Схемы территориального планирования муниципального образования Веневский район, утверждённой решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 27.03.2012 № 30/224;

- Материалы генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования город Венев Веневского района;

- нормативные правовые акты муниципального образования Веневский район:

- нормативная и методическая литература (Приложение 2).

Часть III.

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЕНЕВ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

Глава 11. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

11.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района  (далее – местные нормативы) - муниципальный  нормативный правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района  -  показатели, применяемые при градостроительном проектировании и планировании размещения объектов местного значения на территории  муниципального образования город Венев Веневского района.

11.2. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района утверждаются представительным органом местного самоуправления – Собранием представителей муниципального образования Веневский район.

11.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11.4. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района не регламентируют положения по безопасности, определяемые федеральным законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих федеральных и региональных нормативных технических документах, технических регламентах, а разрабатываются с учетом этих документов.

11.5. По вопросам применения расчетных показателей для объектов местного значения, не указанных в составе местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района и относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов местного значения муниципального района, в пределах переданных государственных полномочий, в соответствии с федеральными законами, законами Тульской области, Уставом муниципального образования Веневский район, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тульской области, региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления  муниципального образования Веневский район.

11.6. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

11.7. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Тульской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования город Венев Веневского района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального образования город Венев Веневского района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района, не могут быть ниже этих предельных значений.

11.8. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Тульской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации для населения муниципального образования город Венев Веневского района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Венев Веневского района не могут превышать эти предельные значения.

11.9. Действие местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района не распространяется на случаи, когда градостроительная документация была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих нормативов.

Глава 12. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

12.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации:

-  схемы территориального планирования муниципального образования Веневский район;

- документов территориального планирования и документации по планировке территорий, Правил землепользования и застройки поселений, муниципального образования город Венев Веневского района, с учетом перспективы  развития территории муниципального образования город Венев Веневского района.

12.2. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются органами государственной власти, органами экспертизы, органами исполнительной власти Тульской области, должностными лицами, осуществляющими контроль  за градостроительной деятельностью,  органом местного самоуправления муниципального образования город Венев Веневского района, физическими и юридическими лицами.

12.3. Органы местного самоуправления муниципального образования город Венев Веневского района, в соответствии со своей компетенцией,  осуществляют мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролируют достижение показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района посредством проверки соответствия проектов документации по планировке территорий настоящим местным нормативам, схеме территориального планирования муниципального образования город Венев Веневского района, генеральным планам, Правилам землепользования и застройки поселений муниципального образования город Венев Веневского района, техническим регламентам.

12.4. Достижение показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района, осуществляется при обязательном  соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:

а) требований безопасности, определенных техническими регламентами, а до их принятия - строительными нормами и правилами, в части, не противоречащей законодательству;

б) градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки поселений, входящих в состав муниципального образования город Венев Веневского района.

12.5. Достижение значений местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района обеспечивается посредством выполнения следующих действий:

1) подготовка документации по планировке территории в целях установления границ земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения границ озелененных и иных территорий общего пользования, границ зон действия публичных сервитутов;

2) формирование в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры или частей земельных участков, подлежащих обременению публичным сервитутом, их кадастровый учет;

3) предоставление земельных участков для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

4) включение в комплексные (инвестиционные, муниципальные) программы объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

5) включение в состав условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий обязательств победителей по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

6) включение в условия аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства обязательств победителей по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

7) подготовка предложений об участии в софинансировании строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры местного значения.

14.6. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района обязательны к применению в следующих случаях:

1) для органов местного самоуправления в отношении:

- проектируемых объектов местного значения и территорий, соответствующие расчетные показатели которых определены в составе местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района;

- земельных участков и территорий, предоставленных для комплексного освоения и развития застроенных территорий, в отношении которых согласно договорам  (муниципальным контрактам) с победителями аукционов, администрация муниципального образования город Венев Веневского района взяла на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию соответствующих объектов;

2) для победителей аукционов (на право развития застроенных территорий, а также на право аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства) в отношении:

- подготовки документации по планировке территорий, что является одним из неотъемлемых обязательств по договору (муниципальному контракту), заключенному с администрацией муниципального образования город Венев Веневского района;

- создания объектов  инженерной инфраструктуры в пределах земельного участка, территории, а также создания объектов социальной инфраструктуры в случаях, когда их создание, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района и согласно договору (муниципальному контракту), определено как обязательство застройщика (победителя аукциона);

3) для физических и юридических лиц, подготавливающих документы территориального планирования, документацию по планировке территорий, которые перед утверждением проверяются уполномоченным органом администрации муниципального образования город Венев Веневского района на соответствие требованиям технических регламентов, градостроительным регламентам, а также положениям и расчетным показателям местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района.

- Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,  производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние окружающей среды, отвечающее современным экологическим, экономическим, социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое при проектировании развития территорий.

Генеральный план поселения – вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи, и направления территориального планирования поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городской населённый пункт – населённый пункт, имеющий сложившуюся производственную и социальную инфраструктуру

Граница населенного пункта - внешняя граница земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городских и сельских поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Жилая застройка малоэтажная - жилая застройка этажностью не более трех, состоящая из одной или нескольких  жилых секций (малоэтажные жилые дома секционного типа).

Жилая застройка среднеэтажная – застройка многоквартирными жилыми домами с количеством этажей от четырех до шести, состоящими из одной или нескольких жилых секций (среднеэтажные жилые дома секционного типа).

Застройка отдельно стоящими жилыми домами с количеством этажей не более трех, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального  жилищного строительства, индивидуальные жилые дома).

Застройка жилыми домами с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков, расположенных на отдельных земельных участках (жилые дома блокированного типа, блокированная жилая застройка).

Зона застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерная подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека и устойчивое развитие территории населенных пунктов.

Квартал - элемент планировочной структуры в границах красных линий, площадь которого составляет, как правило, от 1 - 1,5 до 10 га, и включает, наряду с жилыми домами, встроенные или отдельно стоящие объекты культурно-бытового и обслуживающего назначения.

Комфорт проживания - условия проживания населения, при которых созданы минимальные параметры жизнедеятельности человека на единице территории для различных уровней потребности и возможностей различных слоев населения: инсоляция, аэрация, озеленение, свободная территория, условия для пребывания детей, размещение в планировочной системе города, уровень обеспеченности элементами социальной и инженерной инфраструктуры, транспортное обслуживание, система связи и хранение автотранспорта.

Класс опасности - класс опасности промышленных объектов и производств по санитарной классификации, установленной санитарными правилами.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

Местные нормативы градостроительного проектирования - утверждаемые органами местного самоуправления в Тульской области минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), направленные на повышение благоприятных условий жизни населения муниципальных образований, устойчивое развитие их территорий с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических особенностей муниципальных образований и населенных пунктов.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

Населенный пункт - место постоянного, компактного проживания людей, приспособленное для жизни, хозяйственной деятельности, отдыха и сосредоточивающее жилые, административные и хозяйственные постройки. Населенными пунктами в Тульской области являются сельские (села, деревни, поселки и другие) и городские населенные пункты (поселки городского типа, рабочие поселки).

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (допустимого совокупного воздействия всех источников, расположенных в пределах речного бассейна или его части, на водный объект или его часть) - нормативы, которые устанавливают безопасные уровни содержания загрязняющих веществ в водных объектах конкретного региона, а также другие показатели, характеризующие воздействие на водные объекты, с учетом природно-климатических особенностей водных объектов конкретного региона и сложившейся в результате хозяйственной деятельности природно-техногенной обстановки, и при которых соблюдаются нормативы качества воды в водных объектах региона.

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду - нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды.

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов - нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов - нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем.

Нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда.

Объекты дорожного сервиса – здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории,  которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения.

Плотность застройки - степень насыщения территории жилой зоны. Измеряется отношением территории под жилыми зданиями к незастроенной части территории квартала, микрорайона, жилого района (жилого комплекса).

Плотность населения - нормируемое количество жителей на 1 га жилой части квартала или микрорайона.

Полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Поселение - городское или сельское поселение.

Поселок городского типа - городской населенный пункт с численностью населения от 3 до 12 тысяч человек. В отдельных случаях допускается отнесение к числу поселков городского типа населенных пунктов с меньшей численностью населения, имеющих перспективу дальнейшего экономического развития и роста численности населения.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Сельский населенный пункт - населенный пункт, не относящийся к категории городских населенных пунктов.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Степень застроенности территорий - отношение территорий всех земельных участков, которые могут быть заняты застройкой всех видов, ко всей площади территории зоны муниципального образования в процентах.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Схема территориального планирования муниципального района - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования муниципального района и этапы его реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Транспортная сеть - сеть, как правило, магистральных улиц и дорог, на которых предусмотрено и (или) осуществляется движение наземного общественного пассажирского транспорта.

Улица - территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями и линиями регулирования застройки, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей.

Улично-дорожная сеть - сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых (классифицируемых) в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Элементы планировочной организации функциональных жилых зон - существующие и подлежащие застройке территории - планировочный район, жилой район (жилой поселок) и территории, ограниченные территориями общего пользования (кварталы, микрорайоны и иные неделимые территории).

Иные понятия, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования город Венев Веневского района употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

- Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЕНЕВ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

- I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ.

5. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ.

7. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

8. Федеральный закон от 30.03.1999  № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

9. Федеральный закон от 14.03.1995  № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

10. Федеральный закон от 27.12.2002  № 184-ФЗ "О техническом регулировании".

11. Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

12.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

13. Федеральный закон от 08.11. 2007  № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

14. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации".

15. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

16. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

17. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

18. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

19. Закон Тульской области от 15.06.2012  № 1765-ЗТО "Об отходах производства и потребления в Тульской области".

20. Закон Тульской области от 29.12.2006 №785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»

21. Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р "О социальных нормативах и нормах".

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 № 543-н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению".

24. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи".

25. Постановление Правительства Тульской области от 04.04.2012 № 126 "Об утверждении Схемы территориального планирования Тульской области".

26. Постановление Правительства Тульской области от 30.12.2016 № 662 "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

27. Постановление правительства Тульской области от 03.09.2012 №492 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области».

- II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ (ГОСТ)

1. ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р. 22.0.07-95 "Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров".

2. ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р. 22.0.06-95 "Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий".

3. ГОСТ Р. 52398-2005 "Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования".

4. ГОСТ Р. 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования".

- III. СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ (СП)

1. СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства".

2 . СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения".

3.  СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

4. СП 44.13330.2011 "Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*".

5. Свод правил СП 118.13330.2012 "Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".

6. СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*".

7. СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования".

8. СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" (утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 26.06.1985 № 98).

- IV. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ (САНПИН)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

2. СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов".

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".