Приложение № 1 (часть 1)

к решению Собрания представителей                                                          муниципального образования Веневский  район

от 25.12.2012  г.  № 40/319

## 1. Цели и задачи территориального планирования МО Мордвесское Веневского района.

Цель Генерального плана муниципального образования Мордвесское является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды для проживания местного населения.

Устойчивое развитие муцнипального образования предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности мунципального образования, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности мунципального образования и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни населения среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы  - сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана муниципального образования Мордвесское, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды жизнедеятельности,  реконструкция и благоустройство всех типов территорий, в том числе новых промышленных площадок.

Резервирование территорий для жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли и других функций.

Предложения по оптимизации экологической ситуации.

Мероприятия по охране природного и культурного наследия.

Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству населенных пунктов, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Общее состояние и качество среды жизнедеятельности является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе мунципальных образований за размещение инвестиций. Разработка Генерального плана муниципального образования Мордвесское, как документа, направленного на оптимизацию пространственной среды жизнедеятельности, является значительным положительным фактором в формировании российской репутации муниципального образования, готового к развитию, которое требует время новых технологий.

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

# 2.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития мунципального образования – улучшение качества жизни – и базируется на следующем функциональном профиле мунципального образования Мордвесское:

МО Мордвесское – административно-территориальная единица, входящая в состав Веневского района Тульской области, устойчиво развивающееся мунципальное образование с промышленным и рекреационным  потенциалом, открытое для инвесторов.

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных населенных пунктов с развитой инфраструктурой, системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон.

Градостроительное формирование муниципального образования предусматривается  за счет внутренних территориальных ресурсов, входящих в границу муниципального образования Мордвесское, в целях устойчивого градостроительного развития МО Мордвесское на долгосрочную перспективу.

В Генеральном плане предусмотрено сбалансированное планировочное развитие функциональных зон муниципального образования – жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных, сельскохозяйственных и других.

Планируемые градостроительные преобразования включают мероприятия по сохранению исторической среды населенных пунктов, входящих в муниципальное образование Мордвесское.

В проекте определен комплекс мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации.

Учитывая резкое возрастание транспортных потоков и значительную изношенность инженерного оборудования муниципального образования, мероприятия по развитию транспортного комплекса МО Мордвесское и модернизации инженерных систем рассматриваются в качестве приоритетных.

- В Генеральном плане предусмотрена реконструкция и модернизация всех функциональных зон муниципального образования в широком смысле – снос малоценного малоэтажного ветхого фонда, комплексное благоустройство существующих жилых населенных пунктов, переселение малочисленных по населению населенных пунктов и укрупнение существующих, выделение общественных центров; комплексное освоение площадок для нового жилищного строительства; реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду; благоустройство и озеленение существующих населенных пунктов.

Концепция планировочной модели МО Мордвесское.

МО Мордвесское в настоящее время представляет собой сложное многофункциональное территориальное образование.

Главными структурными элементами генерального плана муниципального образования являются:

- Центр муниципального образования (п. Мордвесс) и основные градостроительные узлы (общественные центры),

- Жилые населенные пункты,

- Локальные производственные зоны,

- Территории природно-рекреационного комплекса,

- Зоны концентрации общественных  функций, связанные системой транспортных магистралей, образующие урбанизированный каркас муниципального образования,

- Система лесов, рекреационных зон – зон отдыха, водных ландшафтов, формирующие природный каркас  МО Южное.

Решения Генерального плана направлены на оптимальную градостроительную организацию и развитие двух вышеназванных подсистем – урбанизированного и природного каркасов.

Основными мероприятиями Генерального плана МО Мордвесское по территориальному планированию, являются:

- ликвидация ветхого жилищного фонда и эффективное использование освободившихся территориальных ресурсов,

- проведение работ по благоустройству и озеленению существующих населенных пунктов,

- комплексное  жилое строительство,

- развитие системы общественных центров,

- модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования,

- развитие транспортной инфраструктуры для улучшения транспортного обслуживания,

- укрупнение существующих населенных пунктов,

- привлечение инвесторов для развития производства и рекреации на территории муниципального образования.

Функциональное зонирование территории МО Мордвесское.

Функциональное зонирование проведено по населенным пунктам МО Мордвесское в схеме 2 Положения о территориальном планировании, Карте (схеме) функциональных зон с Приложениями.

В результате градостроительного зонирования на карте-схеме определены жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения.

В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых внутрихозяйственными лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Функциональное зонирование территории муниципального образования является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана МО Мордвесское бронирование, базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику муниципального образования, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории муниципального образования Мордвесское  предусматривает:

- Преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.

- Проведение ряда изменений в зонировании территории: сокращение доли территорий специализированного функционального назначения, увеличение многофункциональных зон (территорий смешанного использования - общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых и пр.).

- Увеличение зон природно-рекреационного назначения в общем территориальном балансе.

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны садово-дачных участков.

- общественно-деловые зоны - учреждения здравоохранения и социальной защиты; учреждения высшего и среднего профессионального образования; прочие общественно-деловые зоны  (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

- многофункциональные зоны - зона центра населенных пунктов; общественно-деловые зоны, общественно-жилые зоны, производственно-деловые и коммерческие зоны.

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур - производственные зоны; коммунальные зоны; зоны инженерных и транспортных объектов.

- зоны рекреационного назначения -  парки, скверы; лесопарки, городские леса, зоны отдыха; спортивные комплексы и сооружения.

- зоны специального назначения – кладбища.

- зона перспективного градостроительного развития.

В составе материалов проекта генерального плана на схеме 4 «Положения о территориальном планировании. Карта (схема) ограничений использования территорий» выделены зоны с особыми условиями использования территорий:

Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и Постановлением губернатора Тульской области от 23. 06.1997 № 255 «Об утверждении минимальных размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов».

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах данных зон осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Месторождения полезных ископаемых. Виды и режим использования недвижимости и земельных участков определяется по согласованию со специально уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах, государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются в соответствии с Проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), и контролируются  уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

Градостроительные регламенты (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные градостроительные параметры и ограничения на использование) разрабатываются в составе нормативного правового акта местного самоуправления «Правила землепользования и застройки муниципального образования Мордвесское».

### 2.2. Рекреационно-туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система муниципального образования Мордвесское.

Учитывая высокий уровень рекреационно-туристского потенциала МО Мордвесское одним из важнейших направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы различных уровней. Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, удобное транспортно-географическое положение (приближенность к Московской области) позволяют формировать рекреационно-туристскую систему, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Территории лесных массивов (защитные леса) в большей своей части предназначены для кратковременного отдыха населения (сбор грибов, ягод, прогулки).

Рельеф, образованный различными геологическими процессами, сформировал пространственную и визуальную среду, характерную для данной местности и является рекреационным ресурсом.

К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы, культурно-исторические памятники, уникальные технические сооружения.

Многопрофильная зона реализует потребности в разнообразном рекреационно-туристском обслуживании населения.

Монопрофильные зоны  являются самостоятельными элементами. В них включены защитные леса. В основном это территории кратковременного отдыха (сбор грибов, ягод, прогулки и т.д.)

Действующие на данной территории туристские маршруты – включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем.

Качественный анализ данной территории на наличие территорий, благоприятных для использования в рекреационных целях, и бальнеологических ресурсов позволил предложить следующие перспективные рекреационные зоны:

- Этнический туризм. Знакомство туристов с развитием народных промыслов.

- Спортивный туризм. Включает в себя сплавы по рекам, спортивное ориентирование и т.д.

- В н.п. Алесово планируется строительство гостиничного комплекса.

Для формирования конкурентоспособной туристской отрасли и рационального использования природного и культурно-исторического наследия необходимы:

• создание и развитие инфраструктуры туристического потенциала, в том числе дорожной инфраструктуры, гостиниц, мест проведения досуга, магазинов, кафе, ресторанов, сувенирных лавок и т.д. Эти мероприятия будут способствовать созданию новых рабочих мест, сохранению местного колорита, созданию рынка сбыта продукции местных предприятий и мастеров и главным образом малого бизнеса;

• создание сети размещения туристов и развитие имеющегося гостиничного комплекса;

• развитие инфраструктуры приема туристов за счет имеющихся учреждений гостиничной сферы. Существующая сеть требует расширения и модернизации, строительства новых гостиниц, доведения до современных стандартов;

• создание сети экскурсионных бюро, развитие конкуренции в этой сфере путем привлечения развитых в этом отношении организаций и фирм;

• развитие инфраструктуры автомобильного туризма (пункты питания, магазины, туалеты);

• содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристской индустрии;

### 2.3. Промышленное производство.

### 2.3.1. Развитие промышленных предприятий местного значения.

В проекте предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сформировавшихся промышленных зон и их эффективное использование.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное пользование территории существующих производственных зон- уплотнение, упорядочение застройки, благоустройство и озеленение, развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

- улучшение состояния окружающей среды за счет ликвидации источников загрязнения в селитебных зонах, проведения мероприятий по технологической модернизации экологически опасных и ресурсоемких производств, рекультивации высвобождаемых производственных территорий, обеспечения на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения санитарно-защитных зон;

- ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна;

- проведение инвентаризации с целью более эффективного использования территорий существующих предприятий и объемов производственных зданий;

- разработка сводных проектов санитарно-защитных зон промузлов, вынесение их на местность.

Одним из основных принципов дальнейшего развития промышленных узлов должен стать переход на экологически сбалансированный механизм, снижение вредного экологического воздействия на природную среду.

На территории МО Мордвесское в перспективе предлагается строительство газосиликатного завода и строительство комплекса по выращиванию шампиньонов.

Генеральным планом предлагается к развитию следующие инвестиционные проекты:

- Строительство газосиликатного завода.

- Строительство комплекса по переработке шампиньонов

- Строительство гостиничного комплекса в н.п. Алесово на участке площадью 6 га, расположенным в 2,5 км от ближайшего населенного пункта – Мордвесс. Расстояние от МКАД – 120 км по Каширскому шоссе, от г.Тулы – 70 км. Территория участка характеризуется спокойным ландшафтом, с севера и запада граничит с лесным массивом, с востока – с рекой Мордвесс, с юга – с территорией, на которой планируется строительство организованного коттеджного поселка бизнес-класса. В пешеходной доступности находится ж/д станция. Формат гостиничного комплекса – загородный отель 3+ с развитой инфраструктурой и широким спектром дополнительных услуг: ресторанный комплекс, конференц-возможности и бизнес-услуги, услуги оздоровительного и развлекательного направления. Сумма привлекаемых средств – 22 млн. долларов.

Вопросы по размещению перспективного промышленного строительства отображены на схеме 8 «Положения о территориальном планировании. Карта (схема) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

### 2.4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана МО Мордвесское.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

- перспективная зона индивидуальной жилой застройки – возле н.п. Гритчино и Гремячее;

- перспективная производственная зона – возле н.п. Чусово;

- перспективная зона рекреационного назначения – в юго-западной части МО Мордвесское.

Также проектом предлагается провести реконструкцию существующего муниципального жилищного фонда.

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается принять следующую типологию нового жилищного строительства.

· усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территория застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

· коттеджная – жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки предназначены для ведения ограниченного личного подсобного хозяйства.

· блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хаус с участком  около 0,1 га.

· секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:

- Индивидуальные жилые дома - 100%

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации  жилых зон:

- Максимально возможное размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах территории существующих населенных пунктов.

- При размещения комплексной застройки учитывать принцип благоустройства площадок со строительством или модернизацией  инженерного оборудования, строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

- Эффективное использование территорий населенных пунктов с развитой инфраструктурой (использование возможности изменения границ населенных пунктов и использование земель запаса).

- Комплексная  реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

### 2.5. Демографическая характеристика.

В настоящее время численность населения Муниципального образования Мордвесское включает в себя 72 населенных пункта общая численность на 01.01.2008 г. составляет     4761 человек. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Сведения о численности постоянного населения  муниципальным образования Мордвесское Веневского района на 1 января 2007 года и на 1 января 2008 года.

| № п/п | Наименование сельских населённых пунктов | Численность населения, человек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства |  |  | Проживающие 1 год и более и не зарегистрированные по месту жительства |  |
|  |  | 2007г. | 2008г. | 2007г. | 2008г. |  | 2007г. | 2008г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | МОРДВЕССКОЕ М.О.– 72 н.п. в том числе: АКСИНЬИНСКИЙ СЕЛ. ОКР. с. Аксиньино д. Ивановское-Ступино д. Кайдаково д. Пирогово д. Привальное д. Соколовка с. Харино ИТОГО: 7 2 | 4694 217 8 8 1 3 9 3 249 3 | 4761 228 9 8 - 4 8 2 259 4 | 4450 217 8 8 1 3 9 3 249 5 | 4520 217 6 7 - 3 8 2 243 6 | 244 - - - - - - - - 7 |  | 241 11 3 1 - 1 - - 16 8 |
|  | ДЬЯКОНОВСКИЙ СЕЛ. ОКР. с. Дьяконово д. Ажовка д. Даровая пос. Красный с. Марыгино д. Марьинка д. Михайловка ИТОГО: 7 | 341 19 178 6 36 8 4 592 | 327 18 175 5 33 9 3 570 | 341 19 178 6 36 8 4 592 | 327 18 75 5 33 9 3 570 | - - - - - - - - |  | - - - - - - - - |
|  | КОЗЛОВСКИЙ СЕЛ.ОКР. с. Козловка д. Большая Решета д. Высокое д. Зарытово д. Залесово д. Игумново д. Малая Решета с. Тюнеж д.Ивковичи ИТОГО: 9 | 285 11 - 6 4 10 2 35 - 353 | 326 9 - 6 3 7 2 33 - 386 | 285 9 - 2 2 10 2 31 - 341 | 326 9 - 2 3 7 2 31 - 380 | - 2 - 4 2 - - 4 - 12 |  | - - - 4 - - - 2 - 6 |
|  | МОРДВЕССКИЙ СЕЛ. ОКР. пос. Мордвесский д. Алесово д. Большая Уваровка д. Барсуки д. Борзовка д. Горшково пос. Горшковский д. Изварино д. Ильинка д. Каменка д. Клименгьевка д. Малая Уваровка д. Пряхино д. Подлипки д. Полошково д. Павловка пос. Свобода с. Стомна д. Сосновка д. Софьино с. Трухачевка п.Новая жизнь ИТОГО: 22 | 1588 24 10 51 4 17 84 2 5 11 - 50 24 9 61 - - 12 15 - 341 - 2308 | 1643 21 10 42 4 15 87 2 5 9 - 55 24 7 65 - 2 12 14 - 34 - 2360 | 1476 18 10 47 4 17 79 2 4 11 - 46 22 9 58 - - 9 15 - 335 - 2162 | 1544 17 10 40 4 15 85 2 4 9 - 54 23 7 59 - 1 8 14 - 334 - 2230 | 112 6 - 4 - - 5 - 1 - - 4 2 - 3 - - 3 - - 6 - 146 |  | 99 4 - 2 - - 2 - 1 - - 1 1 - 6 - 1 4 - - 9 - 130 |
|  | ОЛЕНЬКОВСКИЙ СЕЛ. ОКР. пос. Оленьковский д. Афанасьево д. Большое Чернево с. Мартемьяново хутор Миленино с. Оленьково д. Руднецово д. Чусово д.Гритчино д.Гремячее д.Головеньково ИТОГО: 11 | 477 12 13 74 31 54 18 27 706 - - | 461 9 12 71 34 61 18 31 697 - - | 472 12 13 74 31 49 18 27 696 - - | 456 9 11 69 34 55 18 31 683 - - | 5 - - - - 5 - - 10 - - |  | 5 - 1 2 - 6 - - 14 - - |
|  | СЕТСКИЙ СЕЛ. ОКР. с. Сетка д. Долговка пос. Даниловские Выселки пос. Даниловские Хутора д. Даниловское д. Кончинка д. Новое Глазово д. Ореховка с. Павлово-Воронцово д. Павловское д. Паново д. Селенка д. Новое Глазово д. Тураево д. Шереметьево ИТОГО: 15 | 409 3 - - 22 16 - 1 10 25 - - - - - 486 | 410 4 - - 22 16 - 1 11 25 - - - - - 489 | 360 3 - - 6 15 - - 3 23 - - - - - 410 | 363 4 - - 6 15 - - 3 23 - - - - - 414 | 49 - - - 16 1 - 1 7 2 - - - - - 76 |  | 47 - - - 16 1 - 1 8 2 - - - - - 75 |

На расчетный период возможен прирост населения, который может быть обеспечен, в основном, за счет механического притока и развития производственных объектов на территории муниципального образования. Расчет предположительной численности населения МО Мордвесское до 2025 года произведен на основе оценки численности постоянного населения МО Мордвесское  на 01.01.2008 г.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

| Поселения | Численность населения (население на 01.01.07 г. + перспектива) |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Мордвесское |  |
| МО Мордвесское | 4761 + 75 |

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Веневского района в целом и МО Мордвесское в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

Образование и воспитание.

Общее среднее образование.

В настоящее время в муниципальном образовании создана система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, детские сады.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*.Предусматривается реконструкция существующих школ. Повышению качества образования так же  будут способствовать мероприятия по программам «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

На территории МО Мордвесское расположены следующие образовательные учреждения.

| Наименование учреждения | Адрес | Год постройки | Кол-во мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По плану | Факт |
| Муниципальные общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| МОУ Мордвесская СОШ им. В.Ф. Романова | Веневский район, п. Мордвес, Советская, 26 | 1960 | 600 | 179 |
| МОУ Оленьковская СОШ | Веневский район, п.Оленьковский, Школьная, 1 | 1964 | 320 | 47 |
| МОУ Козловская СОШ | Веневский район, Козловка, Школьная, 1 | 1970 | 30 | 31 |
| МОУ Сетская Основная ОШ | Веневский район, д.Сетка, Библиотечная, 7 | 1970 | 120 | 24 |
| Муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| Мордвесское МДОУ детский сад | Веневский район, п.Мордвес, Советская, 20 | 1917 | 55 | 40 |

Внешкольное образование.

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Здравоохранение.

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в районе, генеральным планом в целях совершенствования системы здравоохранения предлагается:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

Учреждения здравоохранения расположенные на территории МО Мордвесское приведены ниже в таблице.

| Муниципальные учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Адрес | Год постройки | Кол-во мест |  |  |
|  |  |  | План. | Факт. |  |
| МУЗ Мордвесская больница | Тульская область, п.Мордвес | 1962 | 30 |  | 30 |

### 2.6. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания.

Главной целью градостроительства в сфере культурно-бытового обслуживания является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предполагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания до значений, рекомендуемых нормативами.

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение в МО Мордвесское следующих объектов:

- гостиничный комплекс в н.п.Алесово

- придорожное кафе

- оздоровительный центр

Ниже приведена характеристика хозяйствующих субъектов в сфере обслуживания населения.

| Предприятия, организации, индивидуальные предприниматели | Отрасль промышлен ности | Место нахождения (адрес объекта) | Вид продукции | Числен ность работаю щих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| ООО «Прогресс» кафе «Автосервис» | кафе | Тульская обл., Веневский р-он, д. Кончинка, ул. Дорожная, 25 |  |  |
| Магазин ООО «Арис-Н» | магазин | Тульская обл., Веневский р-он, д. Козловка, «Каспий», 152 км а/м |  |  |
| ООО «Шельф» | гостиница | Федеральная дорога М4 «Москва-Дон», 143 км - слева |  |  |

### 2.7. Инженерная инфраструктура.

В составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования муниципального образования, направленные на комплексное инженерное обеспечение населенных пунктов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

В составе материалов проекта генерального плана данные вопросы отражены на схемах 6, 7 «Положения о территориальном планировании. Карта (схема) развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктуры».

Связь.

Обеспеченность телефонной связью по МО Мордвесское  составляет 6 телефонов на 100 человек.

Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования 739 единиц, в том числе:

- домашних 649 единиц;

- предприятий, организаций и учреждений 90 единиц;

Число междугородних телефонных каналов 84/68 единиц.

«Веневский межрайонный узел электросвязи Тулателеком – филиала ОАО Центртелеком» представляет стандартный набор услуг:

- международной, междугородной, местной телефонной, телеграфной связи и проводного вещания,

- предоставление доступа в сеть Internet.

Сведения об обеспеченности населения  телефонной связью общего пользования по МО Мордвесское.

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования (кол. телефонов) по району в целом, в т.ч. по населенным пунктам | 739 |
| п. Мордвес | 471 |
| нп Оленьково | 51 |
| нп Козловка | 61 |
| нп Сетка | 28 |
| Охват населения телевизионным вещанием % всего населения) по району в целом, в том числе: | 100% |
| Места размещения (вне населенных пунктов) объектов связи и вещания федерального, регионального и межпоселенческого значения с границами отведенных им территорий и СЗЗ | нет |

Водоснабжение.

Водоснабжение осуществляется по средствам артезианских скважин (таблица).

Сведения о состоянии   артскважин   по МО Мордвесское.

| Место расположения | Обеспечиваемые населенные пункты | Муниципальные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во скважин | Произво дитель ность куб.м.в сут | Назначение |  | % износа |
|  |  |  |  | питьевое | техническое |  |
| МО Мордвесское |  |  |  |  |  |  |
| п Мордвес | п Мордвес | 1 | 150 | хоз.пит. |  | 100 |
| с Трухачевка | с Трухачевка | 1 | 240 | хоз.пит. |  | 75 |
| п Оленьковский | п Оленьковский | 1 | 150 | хоз.пит. |  | 100 |
| д Сетка | д Сетка | 1 | 150 | хоз.пит. |  | 88 |
| с.Тюнеж | с.Тюнеж | 1 | 150 | хоз.пит. |  | 100 |
| д Даровая | д Даровая | 1 | 150 | хоз.пит. |  | 97 |
| с Аксиньино | с Аксиньино | 1 | 170 | хоз.пит. |  | 100 |
| с Козловка | с Козловка | 1 | 170 | хоз.пит. |  |  |
| Итого | Итого | 8 | 1330 |  |  |  |

Водоотведение.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

На расчетный срок Генеральным планом предлагается строительство модульных очистных сооружений на перспективных площадках усадебной застройки.

Особое внимание необходимо обратить на строительство локальных очистных сооружений на промпредприятиях по очистке спецстоков.

Зоны санитарной охраны.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

-1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

-2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Теплоснабжение.

На расчетный срок предлагается оборудование одно-, двухэтажного жилищного фонда индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения.

Сведения о потребителях тепла.

| № п/п | Наименование и адрес | Год пост ройки | Маар ка и кол-во кот лов, шт. | Установленная мощ ность, Гкал/час | Факти ческий отпуск тепла, Гкал/час | Наличие ХВО | Вид топлива | Средне суточ ный расход топ лива Тыс.куб.м | Пот реб ность в топливе на сезон, Тн.,квт. | Раз мер под клю чен ных наг рузок, Гкал/час | Виды потребителей |  |  |  |  | Протяженность тепловых сетей, км | Протяженность ветхих тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилые дома Ед/куб.м | Шко лы Ед/куб.м | Дет ские учрежде ния Ед/куб.м | Больни цы Ед/куб.м | Прочие Ед/куб.м |  |  |
| Коммунальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | 1999 | КСВА- | 1,08 | 1 | есть | газ | 2,1 | 471 | 0,9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,1 | 2 |
|  | "Мордвес" |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Мордвес |  | 2шт. |  |  |  |  |  |  |  | 111641 | 11206 | 3214 | 6591 | 57901 |  |  |
| Народное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная школы д.Оленьково | 1970 | Универсал | 1 |  |  | Уголь | 1,7 | 350 |  |  | 1 |  |  |  | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  | 2шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная школы н.п. Дьяконово | 2006 | Ишма-80Е | 0,069 |  |  | газ | 0,238 | 49,23 |  |  | 1 |  |  |  | 0,3 | 0,2 |

Газификация.

По  территории МО Мордвесское Веневского района от западной части муниципального образования к северо-восточной части муниципального образования проходит  магистральный газопровод. А также по территории МО Мордвесское Веневского района проходят  межпоселковые газопроводы:

1. В западной части газопровод проходит к нп Чусово, Руднецово и Мордвес.

2. В центральной части газопровод проходит к нп Михайловка, Дьяконово, Даровая, Высокое и Козловка.

3. В северо-западной части газопровод проходит от нп Сетка к границе МО Мордвесское, граничащей с Московской областью.

Электроснабжение.

На территории района расположены  линии электропередач:

-ЛЭП 500 КВ – северо-западная часть МО Мордвесское;

-ЛЭП 220 и 110 КВ -  центральная часть МО Мордвесское с юга на север.

В п.Дьяконово находится понизительная подстанция на 110 кВт.

За весь срок эксплуатации работы электротехническое оборудование электроподстанций в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования и увеличением мощности подстанций, где планируется интенсивное новое строительство.

Телевизионное  вещание.

Осуществляется  по 8 основным каналам федерального, регионального и местного вещания.

### 2.8. Развитие транспортной инфраструктуры.

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - одна их приоритетных задач, определяющих улучшение качества жизни и возможность активизации экономических, культурных связей муниципального образования.

### 2.9. Защита территории от опасных природно–техногенных процессов

Основными физико-геологическими явлениями, распространенными на территории МО Мордвесское, отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются: овражная эрозия, оползневые явления на склонах водотоков и оврагов, подтопление территории грунтовыми водами, заболоченность отдельных участков, карстовые процессы, подработанные территории, неорганизованный сток поверхностных вод, отсутствие очистных сооружений ливневой канализации.

Для ликвидации названных отрицательных факторов природных условий необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации;

- регулирование русел водотоков;

- благоустройство овражных склонов;

- противоэрозионные мероприятия;

- понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

- мероприятия по строительству на подработанных территориях.

Организация поверхностного стока.

Проектом предусматривается организация и сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами, с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод в ближайший водоток. Для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно - двухэтажной застройки допускается открытая. Для очистки поверхностного стока предусматриваются пруды – отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. В случае необходимости, возможно строительство прудов биологической очистки.

Защита от подтопления.

В пределах планируемой территории имеются участки распространения техногенных грунтовых вод типа «верховодки», чему способствует невыдержанность распространения песчано-глинистых четвертичных, их изменчивая мощность, слабая дренированность. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, перетока грунтовых вод из других участков.

Проектом предлагается проведение инженерных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод на проблемных участках в составе: подсыпки территории (в случае необходимости), вертикальной планировки, организации поверхностного стока и строительства дренажной системы.

Дренажная система состоит из магистральных горизонтальных коллекторов и локальных дренажей, в основном кольцевых, вокруг группы зданий или отдельно стоящих зданий и сооружений. Отвод дренажной воды предлагается в дождевую канализацию или близлежащие водотоки.

Противоэрозионные мероприятия.

На территории мунципального образования имеется овражно- балочная эрозия, развитая на территориях распространения покровных отложений макропористых суглинков, обладающих слабой устойчивостью к размыву.

В целях благоустройства овражных территорий проектом предлагается комплекс мероприятий в составе:

- засыпки отвершков и верховьев оврагов, частичной засыпки оврагов;

- террасирование крутых склонов (срезка и уполаживание склонов), в случае освоения таких участков под городское развитие;

- организации подземного стока в местах выхода дренажных вод на склоны оврагов при помощи строительства дренажных прорезей и наслонных дренажей из щебеночных материалов, каптаж родников;

- строительства удерживающих сооружений;

- регулирования русла водотока, проходящего по тальвегу оврага;

- агролесомелиорации.

Освоение подработанных территорий.

Подработка территории горными выработками приводит к значительным деформациям земной поверхности над горными выработками, к деформациям зданий и сооружений.

Градостроительное использование подрабатываемых территорий зависит от способа добычи полезного ископаемого, планировочной структуры поселения, функциональных потребностей в территориях. Под застройку в перспективе могут использоваться территории, под которыми активная стадия оседания земной поверхности заканчивается к моменту строительства.

Рекультивация подработанных территорий включает:

- закладку выработанного пространства для уменьшения деформации земной поверхности (в том числе шахтной породой);

- мероприятия по организации рациональной системы поверхностного водоотвода на прилегающих и подработанных территориях с целью ликвидации бессточных участков, уменьшения инфильтрации атмосферных осадков.

Особое внимание следует уделять конструкциям зданий и сооружений, размещаемых на подработанных территориях. При проектировании зданий и сооружений по жестким конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: усиление несущих конструкций и объединение их в пространственные жесткие блоки; устройство фундаментных и поэтажных железобетонных поясов, фундаментных связей распорок; фундаментов в виде сплошных железобетонных плит, перекрестных балок и пр. При проектировании зданий и сооружений по податливым конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: разделение зданий и сооружений на отсеки с устройством между ними деформационных швов; устройством швов скольжения в фундаментных конструкциях, шарнирных и шарнирно-подвижных сопряжений и стыков несущих и ограждающих конструкциях; снижение жесткости колонн и несущих стен.

Особенности рекультивации террикоников обусловлены влиянием на санитарно - гигиеническое состояние прилегающих территорий, составом материала, возможностью использования отходов в различных отраслях народного хозяйства.

### 2.10. Формирование природного каркаса территории. Система озеленения.

В проекте разработана планировочная концепция развития природного каркаса территории и системы озеленения мунципального образования Мордвесское, определены границы природно-рекреационных территорий, проведена их классификация и установлены основные требования по режиму использования и охраны. Проектом планируется довести обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования до нормативного.

Природный каркас мунципального образования выполняет важнейшие природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции и включает различные по своему функциональному назначению территории природного комплекса:

- зеленые насаждения - скверы, сады, леса, внутрихозяйственные насаждения,

- ландшафты водных пространств – озелененные долины малых рек и ручьев, озер, искусственных водоемов,

- зоны спортивно-парковых комплексов,  зоны отдыха,

- ландшафты открытых пространств  - луга, поля, склоны,

- озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (озеленение улиц, лечебно-оздоровительных учреждений и пр.).

Леса активно используются населением в рекреационных целях и поэтому требуют проведения серьезных работ по проведению рубок формирования ландшафта, созданию декоративных куртин из древесных и кустарниковых групп, проведение санитарных рубок и рубок ухода, устройство туристических троп, оборудование стоянок и мест отдыха. То есть предлагается все лесные массивы  на границах населенных пунктов  превратить в благоустроенные лесопарки.

Озеленение проектируется как единая система озелененных территорий и открытых пространств – лесопарков, озелененных набережных, скверов, садов, рекреационных и парковых зон, связанных с окружающими лесами зеленой зоны.

Ниже в сводном виде приводится описание основных элементов и мероприятий по формированию природного каркаса и системы озеленения муниципального образования:

1) Система рекреационных зон муниципального образования:

- Существующие насаждения общего пользования – скверы, сады – сохранение зеленого фонда, комплексное благоустройство, уход. Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования на прилегающих участках дошкольных и образовательных учреждений, больниц, озеленение придомовых территорий.

- Природный комплекс р. Мордвес, р. Лесная Веркуша, р. Вертунья, р.Гнилуша, р.Березинка, р. Б.Смедова, р. Ясенок, р.Пранка – реабилитация природного комплекса, создание зон отдыха, озеленение, благоустройство берегов; устройство прогулочных направлений,

- Рекреационные и парковые зоны районов нового строительства - сохранение и активное включение в застройку существующих ландшафтных элементов – участки древесно-кустарниковых насаждений, лесополосы, озеленение и пр. Новое зеленое строительство с сохранением первозданного вида территории.

- Скверы предусмотрены во всех общественно-деловых центрах крупных населенных пунктов. В районах сложившейся застройки проектируются небольшие по площади скверы, в основном на свободных территориях.

### 2.11. Санитарная очистка территории.

Проектом схемы генерального плана в первую очередь планируется:

1. Строительство полигона для сбора твердых бытовых отходов.

2. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

3. Создание мусороперегрузочной станции (МПС), где происходит сортировка отходов - мусоросортировочный комплекс (МСК). Определение местоположения МПС и МСК на стадии Генеральных планов поселений.

4. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории населенных пунктов.

5. Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обеззараживания в срок, определенный администрацией МО Мордвесское (или администрацией Веневского района) (двухдневный срок после окончания работ).

### 2.12. Мероприятия по охране окружающей среды

Основная экологическая стратегия градостроительного развития муниципального образования Мордвесское направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды муниципального образования, определены экологически проблемные территории, разработаны градостроительные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки. Предусмотрены планировочные мероприятия по снижению вредного техногенного воздействия на население и окружающую среду, определена очередность освоения территорий под жилую застройку с учетом экологического состояния, предусмотрен комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории.

В проекте проанализированы влияние источников загрязнения на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, проведено ранжирование промышленных узлов по уровню экологической опасности, построены санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.

Генеральным планом предусмотрены следующие основные градоэкологические мероприятия:

1. Перспективное развитие селитебной и рекреационной зон населенных пунктов, планируется на наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях.

2. Улучшение качества атмосферного воздуха в жилой зоне достигается за счет:

-   разработка проектов санитарно-защитных зон, организация озеленения и благоустройства СЗЗ;

- В связи с этим, чтобы обеспечить снижение аэротехногенного загрязнения до нормативного уровня только градостроительными методами не представляется возможным, рекомендуется предприятиям, перекрывающим санитарно-защитными зонами жилую застройку, разработать комплекс природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сокращению размеров СЗЗ.

3. Снижение аэротехногенного загрязнения и уровня шума от автотранспорта предлагается за счет:

- организации контроля за токсичностью выбросов автотранспорта;

- создание дополнительных звукоизоляционных оконных проемов;

- строительство ограждений в виде шумозащитной стенки предприятий.

4. Разработан комплекс мероприятий по охране водных ресурсов, включающий следующие аспекты:

- развитие централизованной системы хоз-бытовой канализации;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях перед сбросом их стоков в систему хоз-бытовой канализации;

- перекладка физически изношенных сетей канализации, замена устаревшего наносного оборудования, строительство вторых напорных трубопроводов от насосных станций;

- выноса источников загрязнения из водоохранных зон водных объектов;

- озеленение и благоустройства водоохранных зон;

5.  Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам за счет:

- водоподготовки;

- выявление и подготовка к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторождений пресных подземных вод.

6. Снижение загрязнения почв предусмотрено за счет:

- строительство новых полигонов ТБО и ПО, соответствующих природоохранным требованиям;

- ликвидация несанкционированных свалок.

7. Планируется новое «зеленое строительство», которое позволит сформировать «экологический каркас» мунципального образования и обеспечить нормативную потребность в зеленых насаждениях общего пользования.

8. Организация комплексной системы экологического мониторинга.

В результате реализации запланированных планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения территорий и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана, в том числе по следующим показателям:

- ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на селитебных территориях (вывод вредных и непрофильных предприятий, снижение площадей СЗЗ, расселение жилищного фонда и вывод объектов социальной инфраструктуры из экологически неблагополучных зон и СЗЗ).

- организация защитных  зеленых зон между промышленными и жилыми территориями.

- экологическая реабилитация водных объектов мунципального образования путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон.

- снижение водопотребления, обеспечение населения стандартной питьевой водой.

- достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий.

- снижение шумового загрязнения селитебных территорий, уменьшение количества населения, проживающего в зонах акустического дискомфорта.

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов.

- снижение техногенной нагрузки на территорию МО за счет создания системы управления движением отходов, расширения системы вторичного использования и

переработки отходов,  строительства сооружений размещения и переработки ТБО, ликвидации несанкционированных свалок.

- улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры мунципального образования.

- создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территорий, в том числе сохранение лесов, развитие системы особо охраняемых природных территорий и лесопарковых зон.

- развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта.

- организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений и т.д.

Охрана водных ресурсов.

Охрана поверхностных вод.

Для улучшения санитарного состояния, защиты водостоков и водоемов районов от истощения предусматривается:

- расширение и модернизация, имеющихся очистных сооружений,

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий,

- внедрение на всех промышленных предприятиях оборотного и повторно-последовательного использования воды, совершенствование технологии, сокращение водопотребления на единицу продукции.

Охрана подземных вод.

Для обеспечения населения мунципального образования доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- провести ликвидационный тампонаж на бездействующих скважинах, продолжить работу по выявлению заброшенных скважин и их тампонированию.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- проведение мониторинга  за состоянием подземных вод и недр на скважинах, расположенных на территориях предприятий-загрязнителей.

Охрана почв.

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;

- реабилитация выявленных загрязнённых почв, путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- строительство  полигона ТБО,

- организация утилизации биологических отходов.

Формирование экологического каркаса.

Природно-экологический каркас - это природно-планировочная структура относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции и имеющих связи (коридоры) с окружающей природной средой.

В территориальном отношении природно-экологический каркас представляет собой планировочную структуру, состоящую из опорных природоохранных элементов (особо охраняемые территории, водные объекты, система зеленых насаждений, зеленые зоны) и природоохранных средозащитных зон (водоохранные зоны, защитные полосы леса вдоль авто- и железных дорог, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и др.).

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т.е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, представляет возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

На данной территории различаются площадные, линейные и точечные элементы каркаса.

К площадным элементам относятся леса, озера. Площадные элементы призваны воспроизводить основные компоненты природной среды (атмосферный кислород, воду, растительный и животный мир), сохранять природные комплексы, характерные для данного района, выполнять социальные и эстетические задачи.

Линейные элементы, являющиеся осями экологической активности, - это река Мордвес, притоки, водоохранные зоны, озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры, защитные лесопосадки, сады. В задачи линейных элементов входят поддержание целостности каркаса, обеспечение передвижения подвижных компонентов природной среды, выполнение хозяйственных, социальных и эстетических функций.

Важное значение для формирования единой сети миграционных экологических русел имеет расчистка и экологическая реабилитация малых рек и водотоков, организация их водоохранных зон, озеленение (залужение) прибрежных защитных полос.

Точечные элементы каркаса (узлы экологической активности) – зеленые зоны города, охраняемые объекты живой и неживой природы, памятники материальной культуры, а именно: ландшафтные и ландшафтно-биологические, гидрологические памятники природы.

### Перечень схем:

Схема 1:

Сводная карта (схема) (основной чертеж) генерального плана

Схема 2:

Карта (схема) функциональных зон

Схема 3:

Карта (схема) границ муниципальных образований

Схема 4:

Карта (схема) ограничений использования территорий

Схема 5:

Карта (схема) границ территорий и земель

Схема 6:

Карта (схема) развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

Схема 7:

Карта (схема) развития объектов транспортной инфраструктуры

Схема 8:

Карта (схема) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 9:

Карта (схема) развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания